浙江昱泰染化科技有限公司

年产20万吨高端面料产业链管控与云服务项目

环境影响评价信息公示

- 一、建设项目基本情况

- 1、项目名称：年产20万吨高端面料产业链管控与云服务项目

- 2、建设单位：浙江昱泰染化科技有限公司

- 3、建设性质：新建

- 4、建设地点：绍兴市越城区人民东路1419号

- 5、项目建设内容：

- 企业拟投资5300万元，利用已购的厂房及综合楼，购置服务器、液质联用仪、气质联用仪、核磁共振仪、牢度仪、烘干机、试色机、测色仪及分光光度仪等实验设备，实施年产20万吨高端面料产业链管控与云服务项目。本项目主要为纺织科学技术研究，包括测、配色软件研发、运行、推广；纺织印染助剂、染料开发、验证；布料的物理性能检测；化学品的限用物质及化学性质检测；分析客户样品、染色打小样等。项目研发的纺织印染助剂、染料等化工品成功后将委托其他工厂进行深入研发及批量生产。染色打小样为公司软件编制、化工产品研发、仪器测试、工程服务提供实验数据，也为客户工厂的疑难问题提供解决方案。

- 6、工程投资：总投资5300万元。

- 二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

- 根据现场踏勘，企业周边以工业企业为主，项目环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况见表1。

- 表1  项目环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

| 名称 | 坐标（经纬度） |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对本项目最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 湾里新区 | 30.001 | 120.643 | 居民 | 环境空气：二类功能区；声环境：2类功能区 | N | 126 |
| 千金地新区 | 30.000 | 120.642 | 居民 |  | NW | 146 |
| 平水东江 | 30.001 | 120.642 | 水体 | 水环境：Ⅲ类功能区 | N、SW | 北边约261，西南边约282 |

- 三、主要环境影响预测情况

- （1）水环境影响分析结论

- 本项目员工生活废水经厂区内化粪池预处理、食堂餐饮废水经隔油池预处理后再与研发、实验过程中产生的废水、碱液喷淋废水一起经企业自建的废水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终经绍兴水处理发展有限公司深度处理达标后排放，对周边水环境基本无影响。

- （2）大气环境影响分析结论

- 本项目研发过程中会产生各类有机废气和无机废气，其中无机废气通过水喷淋循环处理塔处理，有机废气通过活性炭吸附处理塔处理，所有废气经处理达标后通过15m高排气筒排放。由于企业使用的原辅料量相对而言比较少，因此，挥发的有机废气、无机废气量比较少，通过废气处理装置处理后对周围的环境影响较小。

- 根据工程分析，本项目食堂油烟经油烟净化装置治理后由风机抽至屋顶排放，油烟净化设施的去除效率为75%，排放量为0.02t/a，排放浓度为1.67mg/m3。食堂油烟废气排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周围环境影响较小。

- 本项目污水处理设施运行过程中会有少量恶臭气体产生，由于产生量较少，本环评要求建设单位对污水处理设施进行加盖处理，则恶臭对周边环境影响较小。综上，本项目对周边大气环境影响较小。

- （3）声环境影响分析结论

- 项目主要噪声来源于各类实验设备运行的噪声，噪声为55~65dB。项目实验设备均设置在室内，实验室门窗采用隔声处理，实验时均关闭门窗，引风机等设备应采用相应的消声措施。经以上隔音、消声措施后，隔声量可达到25dB 以上，且项目夜间不工作，经距离衰减和屏障衰减后，厂区四周昼间外排噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，满足3类功能要求，对周边声环境影响较小。

- （4）固体废物环境影响分析结论

- 项目产生的固体废弃物主要为实验室废物、废包装材料、废活性炭、废水处理污泥及员工生活垃圾，均可以得到合理的处理处置，不会对周围环境产生明显影响。

- 四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施及预期效果

- 项目采取的污染防治措施见表2。

- 表2  项目拟采取的污染防治措施

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 营运期 | 综合废水 | CODcr NH3-N等 | ①厂区实行雨污分流、清污分流，厂区雨水经雨水管道收集后排入市政雨水管网。 ②员工生活废水经厂区内化粪池预处理、食堂餐饮废水经隔油池预处理后再与研发、实验过程中产生的废水、碱液喷淋废水一起经企业自建的废水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终经绍兴水处理发展有限公司深度处理达标后排放。 |  | 废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 |
|  |  | 废水排放口规范化设置：设采样口和排污标志牌。 |  |  |  |  |
| 大气污染物 | 营运期 | 实验室 | 实验室废气 | 本项目配有2套活性炭+水喷淋循环处理塔及1套活性炭吸附处理塔，其中无机废气通过水喷淋循环处理塔处理，有机废气通过活性炭吸附处理塔处理，所有废气经处理达标后通过15m高排气筒排放。 |  | 废气达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。 |
|  |  | 食堂 | 油烟废气 | 项目在厨房安装去除率为不低于75%的油烟净化器，油烟废气经净化后通过屋顶排放。 |  | 符合《饮食业油烟排放标准》的要求。 |
|  |  | 污水处理设施 | 恶臭 | 产生量较少，本环评要求建设单位对污水处理设施进行加盖处理。 |  | 对周边大气环境影响较小。 |
|  |  | 废气排放口规范化设置：即设置采样孔和采样平台，设立排污标志牌。 |  |  |  |  |
| 固废 | 营运期 | 生产固废 | 实验室废物 |  | 收集后委托资质单位进行处理 | 资源化、无害化、减量化 |
|  |  |  | 废包装材料 |  | 收集后外售给物资回收公司 |  |
|  |  |  | 废布样 |  | 收集后交环卫部门清运处理 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 收集后委托资质单位进行处理 |  |
|  |  |  | 污泥 |  | 收集后委托资质单位进行处理 |  |
|  |  | 生活固废 | 员工生活垃圾 |  | 收集后交环卫部门清运处理 |  |
| 噪声 | ①各类噪声设备均应布置在室内。 ②在满足生产需要的前提下，选用先进、低噪声设备；并且要维持设备处于良好的运转状态，设备应进行隔振设计，在底座上加装减振台。 ③实验室设置隔声门窗，所有风机进出口安装匹配的消声器。 ④建立设备定期维护、保养的管理制度。 ⑤对厂区进行绿化，在四周围墙边上种植乔木和灌木，以起隔声屏障作用，既美化环境又减轻污染。 |  |  |  |  | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |
| 其他 | 做好化粪池、生产及生活污水管道的防渗防漏工作，做好实验室地面的防渗防漏措施。 |  |  |  |  | 对地下水和土壤影响较小 |

- 五、环境影响评价初步结论

- 浙江昱泰染化科技有限公司年产20万吨高端面料产业链管控与云服务项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合绍兴市越城区城市总体规划、绍兴市越城区土地利用总体规划以及相应的环境功能区规划要求。项目生产过程中“三废”的排放量不大，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。

- 六、征求公众意见的对象、范围和主要事项

- 征求公众意见的对象及范围：以项目厂界为界限，周边区域内敏感目标。

- 主要事项：环境影响评价单位将在项目《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见向建设单位、设计单位和有关部门反映。

- 七、征求公众意见的期限

- 公众若对本项目环境问题有疑问或意见、建设，请自本公示之日起七个工作日（不含节假日）内，即2020年3月19日～2020年3月27日，与建设单位、环评单位或环保主管部门联系。

- 八、公众意见反馈途径

- 公众可以在有关信息公开后，以信函、传真、电子邮件或者按照有关公示要求的其他方式，向建设单位或环境影响评价机构、当地环境保护行政主管部门、负责审批环境影响报告的环境保护行政主管部门，提交意见。

- 九、联系方式

- 建设单位：浙江昱泰染化科技有限公司

- 联系人：王先生         联系电话：0575-85201961     邮箱：wangxh@yutaichem.com

- 环评单位：浙江爱闻格环保科技有限公司

- 联系人：钱女士           联系电话：0575-88401916     邮箱：2310230272@qq.com

- 环评审批部门：绍兴市生态环境局越城分局

- 通讯地址：绍兴市越城区行政服务中心

- 联系电话：0575-88710059

- 公示单位：浙江昱泰染化科技有限公司

- 公示发布时间：2020年3月18日